Порядок выполнения заказа

по подвесу и снятию конструкций внутри павильона

на вневыставочных мероприятиях

Общие требования к проекту подвесной конструкции

- Запрещен подвес с использованием систем (конструктива):

- Тритикс;

- Джокер;

- Octanorm-Maxima;

- ИМЛАЙТ серии «Т», «Р», а также их аналогов (за исключением конструкций, подвешенных не более чем  на   4-х точках подвеса с нагрузкой на каждую точку не более 50кг);

- MERO;

- Иных систем на замковых соединениях.

- При необходимости подвески конструкций, изготовленных из металлического профиля (уголок, труба, швеллер и т.п.), в качестве основы для подвеса должны быть использованы специальные фермы для подвеса.

- Оборудование (осветительное, звуковое и т.д.), устанавливаемое на подвесе, должно дополнительно крепиться стальными тросами либо цепью к ферме. Не допускается крепление двух и более единиц оборудования одним тросом. Точки дополнительного крепления оборудования должны быть указаны в проекте конструкции подвеса.

- Навеска дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных носителей и т.д.) на уже подвешенную конструкцию  ЗАПРЕЩЕНА!

- Использование уже подвешенной конструкции для организации страховки других элементов экспозиции  ЗАПРЕЩЕНА!

- Для подвеса конструкции, имеющей одну и более опор на пол павильона (на другие конструкции стенда) применяется услуга – «Подстраховка тросом частей конструкции стенда, имеющих опору на пол». Расчалка подстраховки на конструкции не допускается.

- Точки подвеса с нагрузкой от 50 до 100 кг, а также лебёдки крепятся только в узлах несущих конструкций павильона.

- В павильонах № 5, а также на нижних уровнях павильонов № 2 и №8  работы по подвесу не осуществляются.

Порядок согласования проекта подвеса конструкций внутри павильонов ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на вневыставочных мероприятиях

- Заказчик предоставляет на согласование в ООО «ЭКСПОКОНСТА» следующие документы:

- Схему развеса подвесных конструкций с указанием нагрузки на каждую точку подвеса;

- Информационное письмо (Форма10А) в двух экземплярах;

- Проект стенда и конструкции подвеса (в случае застройки стендов с подвесом на вневыставочном мероприятии);

- Карточка клиента (Форма 4Б).

- В проекте конструкции подвеса должны быть отражены все узлы и соединения, включая точки крепления к конструкции системы подвеса.

- При использовании Заказчиком собственных лебедок, Заказчик обязан предоставить, заверенные надлежащим образом копии документов, необходимых при работе с подъёмными механизмами и приспособлениями для грузоподъёмных операций. Перечень документов указан в Форме 10Б.

- Заказчик может предоставить для подвеса только электролебедки.

- При рассмотрении представленной заказчиком документации, ООО «ЭКСПОКОНСТА» вправе потребовать внесения изменений в конструкцию, предназначенную для подвеса.

- Представитель заказчика должен иметь оригинальную доверенность (Форма 7.2 / Форма 7.3, наличие паспорта обязательно) или печать компании на оформление заказа.

- Информационное письмо, завизированное в ООО «ЭКСПОКОНСТА», Заказчик обязан представить администрации выставочного павильона до начала работ по подвесу конструкций.

- В дни проведения мероприятия заказы на подвеску конструкций не принимаются, услуги по подвеске и снятию конструкций не оказываются.

Стоимость услуг по подвесу конструкций внутри павильонов ЦВК ЭКСПОЦЕНТР на вневыставочных мероприятиях

- Ставки на подвес и снятие конструкций на высоте внутри павильона указаны в Форме 10В.

- В стоимость услуг входит навеска и снятие конструкции.

- В стоимость услуг - Организация точки подвески и подъём груза с помощью грузоподъёмного механизма (лебёдки)» входят три регулировки подвешенной конструкции по высоте. При необходимости большего числа регулировок конструкции, Заказчику следует заказать услугу – «Дополнительная регулировка по высоте одной точки подвески».

- Подвеска схода кабелей лебёдок в стоимость услуг – «Организация точки подвески и подъём груза с помощью грузоподъёмного механизма (лебёдки)» и «Подвеска подъёмного механизма (лебёдки) заказчика, без его эксплуатации» не входит, при необходимости подвески схода кабелей Заказчику следует заказать услугу – «Организация точки подвески и подъём груза до 10 килограммов или от 10 до 50 килограммов (зависит от веса схода кабелей)».

- На все виды работ может быть введен повышающий коэффициент до 2. Повышающий коэффициент вводится в следующих случаях:

- работа в центральной пирамиде павильона «Форум»;

- работы с 20:00 до 08:00.

# Ответственность

- Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за организацию точек крепления на конструкции несёт Фирма заказчик.

- Если прочность и качество сборки конструкции вызывает сомнение, ООО «ЭКСПОКОНСТА» вправе отказать заказчику в исполнении услуг по подвесу.

- В случае несоответствия конструкции заявленным техническим параметрам, если прочность, качество сборки и крепления данной конструкции вызывают обоснованные сомнения, а также, если представленные заказчиком на согласование документы в своём количестве и (или) содержании не соответствуют вышеперечисленным требованиям, ОТК ООО «ЭКСПОКОНСТА» вправе отказать заказчику в исполнении услуг по подвесу.

- Ответственность за качество и эксплуатацию собственных лебедок несет Фирма заказчик.

Эксперт Отдела технического контроля

Макаров Юрий Владимирович

e-mail: makarov@expoconsta.ru

Эксперт отдела технического контроля

Сучков Дмитрий Николаевич

Тел:    +7 499 795-27-46

e-mail: suchkov@expoconsta.ru