Порядок выполнения заказа

по подвесу и снятию конструкций внутри павильона

Общие требования к проекту подвесной конструкции.

- Конструкция подвеса не должна выходить за размеры арендованной выставочной площади экспонента, а троса подвеса не должны соприкасаться с коммуникациями выставочного павильона.

- Запрещен подвес с использованием систем (конструктива):

- Тритикс;

- Джокер;

- Octanorm-Maxima;

- ИМЛАЙТ серии «Т», «Р», а также их аналоги (за исключением конструкций, подвешенных не более чем на   4-х точках подвеса с нагрузкой на каждую точку не более 50кг);

- MERO;

- Иных систем на замковых соединениях.

- При необходимости подвески конструкций, изготовленных из металлического профиля (уголок, труба, швеллер и т.п.), в качестве основы для подвеса должны быть использованы специальные фермы для подвеса.

- Оборудование (осветительное, звуковое и т.д.), устанавливаемое на подвесе, должно дополнительно крепиться стальными тросами либо цепью к ферме. Не допускается крепление двух и более единиц оборудования одним тросом. Точки дополнительного крепления оборудования должны быть указаны в проекте конструкции подвеса.

- Навеска дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных носителей и т.д.) на уже подвешенную конструкцию ЗАПРЕЩЕНА!

- Использование уже подвешенной конструкции для организации страховки других элементов экспозиции ЗАПРЕЩЕНА!

- Для подвеса конструкции, имеющей одну и более опор на пол павильона (на другие конструкции стенда) применяется услуга – «Подстраховка тросом частей конструкции стенда, имеющих опору на пол». Расчалка подстраховки на конструкции не допускается.

- Точки подвеса с нагрузкой от 50 до 100 кг, а также лебёдки крепятся только в узлах несущих конструкций павильона.

- В павильоне № 5, а также на  нижних уровнях павильонов № 2 и № 8  работы по подвесу не осуществляются.

- При заказе подвески с применением грузоподъёмного механизма (лебёдки), заказчик должен указать на конструкции для подвески в горизонтальной проекции точку схода кабелей управления лебёдками (далее – «Сход»). После подъёма и крепления конструкции заказчик размещает Сход на своём стенде и обеспечивает его сохранность. При необходимости подъёма Схода на несущие конструкции павильона и закрепления там, заказчик дополнительно заказывает услугу «Организация точки подвески и подъём груза до 10 килограммов».

Порядок согласования проекта подвеса конструкции внутри выставочных павильонов ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

- Заказчик (экспонент или застройщик) предоставляет на согласование в ООО «ЭКСПОКОНСТА» следующие документы:

- План-рассадку павильона с расположением стенда;

- Информационное письмо (Форма4А) в двух экземплярах;

- Проект стенда и конструкции подвеса;

- План с расположением подвеса на стенде (вид сверху)

- Гарантийное письмо (Форма 4Д);

- Карточка клиента (Форма 4Б).

- В проекте конструкции подвеса должны быть отражены все узлы и соединения, включая точки крепления к конструкции системы подвеса.

- При использовании Заказчиком собственных лебедок, Заказчик обязан предоставить, заверенные надлежащим образом копии документов, необходимых при работе с подъёмными механизмами и приспособлениями для грузоподъёмных операций. Перечень документов указан в Форме 4Г.

- При рассмотрении представленной заказчиком документации, ООО «ЭКСПОКОНСТА» вправе потребовать внесения изменений в конструкцию, предназначенную для подвеса.

- Представитель заказчика должен иметь оригинальную доверенность (Форма 7.2 / Форма 7.3, наличие паспорта обязательно) или печать компании на оформление заказа.

- Информационное письмо, завизированное в ООО «ЭКСПОКОНСТА», Заказчик обязан представить администрации выставочного павильона до начала работ по подвесу конструкций.

- В дни проведения выставки заказы на подвеску конструкций не принимаются, услуги по подвеске и снятию конструкций не оказываются.

Стоимость услуг по подвесу конструкций внутри выставочных павильонов ЦВК ЭКСПОЦЕНТР

- Ставки на подвес и снятие конструкций на высоте внутри павильона указаны в Форме 4В.

- В стоимость услуг входит навеска и снятие конструкции.

- В стоимость услуг - Организация точки подвески и подъём груза с помощью грузоподъёмного механизма (лебёдки)» входят три регулировки подвешенной конструкции по высоте. При необходимости большего числа регулировок конструкции, Заказчику следует заказать услугу – «Дополнительная регулировка по высоте одной точки подвески».

- Подвеска схода кабелей лебёдок в стоимость услуг – «Организация точки подвески и подъём груза с помощью грузоподъёмного механизма (лебёдки)» не входит, при необходимости подвески схода кабелей Заказчику следует заказать услугу – «Организация точки подвески и подъём груза до 10 килограммов или от 10 до 50 килограммов (зависит от веса схода кабелей)».

- Оплата стоимости заказа осуществляется 100% авансовым платежом.

- Стоимость заказа на подвес, полученного во время монтажа выставки, увеличивается на 100%.

- При необходимости выполнения работ в ночное время (с 20:00 до 08:00 часов), цена таких работ увеличивается на 100 %.

# Ответственность

- Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за организацию точек крепления на конструкции несёт Фирма заказчик.

- Если прочность и качество сборки конструкции вызывает сомнение, ООО «ЭКСПОКОНСТА» вправе отказать заказчику в исполнении услуг по подвесу.

- В случае несоответствия заявленным техническим параметрам конструкции, подготовленной к подвесу, на застройщика налагается штраф согласно договору по техническому контролю стенда Приложение 1, пункт 3.

- Ответственность за качество и эксплуатацию собственных лебедок несет Фирма заказчик.

По высотным работам:

Эксперт Отдела технического контроля

Макаров Юрий Владимирович

e-mail: makarov@expoconsta.ru

Эксперт Отдела технического контроля

Сучков Дмитрий Николаевич

Тел:    +7 499 795-3903

e-mail: suchkov@expoconsta.ru